一、项目名称：探元计划NextGen 白鹤梁智护——千年水下题刻的数字重生项目-双目立体视觉数据采集技术服务

二、预算控制价：220000.00元（大写：贰拾贰万元整）

三、采购需求：

承担探元计划NextGen 白鹤梁智护——千年水下题刻的数字重生项目-双目立体视觉数据采集技术服务，具体需求如下。

1.总体情况介绍

白鹤梁现存自唐迄今历代题刻165段，被誉为“世界第一古代水文站”，是UNESCO世界文化遗产预备名录、全国重点文物保护单位、中国档案文献遗产名录。长期处于水下的白鹤梁题刻，存在文字、图案剥落、岩体表面开裂、微生物腐蚀等问题，导致部分题刻文字不清、图案不全等，保护研究和展示利用不充分。存在水下信号传输差、潜水员作业空间有限和安全风险等难点。本项目将有助于更好地传承和保护白鹤梁题刻这一珍贵文化遗产。形成开创性的水下文化遗产“AI保护+考古”方案，填补技术空白。为世界水下遗产保护提供中国探索、方案与智慧。

2.具体需求

对博物馆水下保护体内的题刻使用ROV进行双目立体视觉数据智能采集，原始点云数据自动矫正、去噪、配准与拼接，搭建完整的点云三维模型，可实现项目目标的高精度三维点云与实景模型1套。基于双目立体视觉的白鹤梁水下题刻三维模型覆盖至少15处重点题刻；点云密度不低于15点/平方厘米；整体点云精度优于±5毫米。

双目立体视觉原始影像数据集（≥2000张，分辨率≥2000×1000，JPG/PNG）1套。

现场数据采集日志1份。

3.甲方提供的条件

工作场地、时间、手续等沟通与协商。

4.优先项

具备ROV技术团队，可根据工作环境进行电缆、设备改造等，曾参与水下考古项目，熟悉考古队的潜水作业环境和需求者优先。

5.其他要求

数据采集期间，投标方需配合招标方的水下考古工作，服从招标方安排的项目负责人的现场工作安排。

需要根据国家规定，提供发票。